1、    什么叫初撑力？
答：支柱或支架对顶板的主动支撑力。

2、    煤矿安全生产中哪三大规程？
答：煤矿安全规程、作业规程、操作规程。

3、    什么叫“三违”？
答：违章作业、违章指挥作业、违犯劳动纪律。

4、    党的安全生产方针是什么？
答：安全第一，预防为主，综合治理

5、    煤（岩）层的产状三要素有哪些?
答：走向、倾向、倾角。

6、    什么叫煤层的顶板？
答：位于煤层上面的岩层叫做顶板。

7、    什么叫直接顶？
答：指真接位于伪顶或煤层（当无伪顶时）上面的岩石，由一层或几层岩层组成，一般回柱后很快就会垮落的岩石。

8、    什么叫顶板离层？
答：顶板岩层沿层理或接触面离开叫“离层”或“顶板离层”

9、    什么叫复合顶板？
答：复合顶板就是离层顶板。一般煤层上面0.5~3m左右易于上部岩层离层的顶板，其下部岩层的组合结构是一个整层或几个分层组成的分层组。

10、    什么叫初次来压？
答：老顶第一次大面积垮落称为工作面“老顶”初次来压。

11、    什么叫周期来压？
答：初次来压后随工作面每推进到一定距离时老顶再次垮落，因呈周期性出现，故称为周期来压。

12、    什么叫回柱和放顶？
答：将废巷或放顶区的支柱（或支架）回收出来称为“回柱”。采取顶板全部陷落法处理顶板时在规定的范围内，迫使顶板冒落的全过程叫“放顶”

13、    什么叫采煤工艺？
答：采煤工作面各工序所用方法、设备及其在时间、空间上的相互配合叫采煤工艺也叫回采工艺。

14、    什么叫采煤方法？
答：采煤工艺与回采巷道布置及其在时间上、空间上的相互配合叫采煤方法。

15、    什么叫采高？
答：采煤工作面煤层被真接采出的厚度叫作采高。

16、    什么叫采煤系统？
答：是指采区巷道布置方式，掘进和采煤顺序的合理安排，以及由采区拱电系统、通风系统、运输系统、排水系统等共同构成完整的采煤系统。

17、    什么叫长壁工作面与短壁工作面？
答：长度一般在50m以上的采煤工作面叫长壁工作面。长度一般在50m以下的采煤工作面叫短壁工作面。

18、    我国目前普遍使用的采煤工艺有哪四种？
答：爆破采煤工艺（炮采）、普通机械化采煤工艺（普采）、综合机械化采煤工艺（综采）、水力采煤工艺（水采）。

19、    采煤工艺由哪些工序组成的？
答：由五个主要工序组成：破煤、装煤、运煤、支护、采空区处理。

20、    什么叫综采放顶煤？
答：对厚煤层用综采设备进行整层开采，煤层底部用综采设备采出，上部顶煤由液压支架放煤口放出的采煤工艺叫综采放顶煤。

21、    什么叫片帮？
答：采煤工作面的煤壁，在矿山压力作用下，发生自然塌落的现象叫片帮。

22、    什么叫冒顶事故？
答：采煤工作面的支架不能控制住顶板时，顶板岩层发生垮落的事故叫冒顶，也叫顶板事故。

23、    什么叫回采工作面事故多发地点是哪些？
答：有煤壁区、放顶区、上、下端头。

24、    什么叫“三直一平”两畅通？
答：煤壁、链板机、支柱三直，顶底平，上、下安全出口畅通。

25、    何为“敲帮问顶”？
答：用钢钎或手镐，敲击顶板，声音清脆响亮的，表明顶板完好；发生吵哑、或嗡嗡声的表明顶板岩层已离层，应把脱离的岩块挑下。

26、    回采工作面为什么不允许“大棚档”和“单撅棚”存在？
答：大棚档的危害性极大，其一是支架受力不均衡，失其稳定性，二是棚档大，过顶不严可能使塘柴抹掉一头或因短而造成“二郎担山”的局面，顶板来压时造成漏顶或冒顶事故。单撅棚的危害主要是稳定性差，易于放炮崩倒棚子而造成大面积空顶导致冒顶事故的发生，因此杜绝使用“单撅棚”。

27、    瓦斯爆炸的条件是什么？
答：瓦斯发生爆炸必须同时要具备三个条件，一是瓦斯浓度5%~16%；二是热源温度为650~750℃；氧气浓度不低于12%。

28、    煤尘爆炸的必备条件有哪些？
答：一要具备可爆炸性的煤尘，浓度在45~2000克／立方米；二是要具备引爆火源，温度一般在700~800摄氏度；要有连续供给空气的条件，空气里的含氧浓度不得低于12%。

29、    “一炮三检”指哪些？
答：装药前、放炮前、放炮后现场检查瓦斯浓度。

30、    采煤工作面安全质量标准化检查分哪十大项？
答：质量管理工作、顶板管理、工作面支护、安全出口与端头支架、回柱放顶、煤壁机道、两巷与文明生产、煤炭回收、机电设备、安全管理。

31、    采煤工作面内的矿压显现主要有哪些？
答：（１）顶板下沉、断裂甚至冒顶；
（２）支架变形、折断；
（３）工作面巷道底板鼓起；
（４）煤壁片帮。

32、    什么是直接顶的初次垮落与初次垮落距离？
答：随着采煤工作面由开切眼不断推进，采空区顶板悬露面积也不断扩大，顶板发生弯曲、下沉直至大面积垮落，就是直接顶初次垮落。直接顶初次垮落距离是指由开切眼煤壁到直接顶初次垮落时切顶线的距离。

33、    什么叫采煤方法？它包括什么内容？
答：采煤工艺与回采巷道布置及其在时间上与空间上的相互配合叫采煤方法。采煤方包括采煤工艺和采煤系统两大部分的内容。

34、    采煤工作面在冒顶事故发生前的预兆主要有哪些？
答：（1）、顶压增大，支柱下缩或发生断梁折柱，并发出响声。
（2）、顶板下沉、掉渣或断裂，有漏顶现象。
（3）、片帮增多。
（4）、瓦斯涌出量增大。
（5）、顶板有淋水时，淋水明显增多。

35、    煤电钻在使用中怎样维护与保养？
答：（1）、使用时轻拿轻放，不用电缆拖拉；
（2）、打眼过程中随时摸电钻外壳，发热到烫手（达50 oC）时，停止作业，使之冷却；
（3）、打完眼后把电钻放在干燥、通风良好和安全的地点；
（4）、建立电钻维修制度，定期检修。

36、    刮板输送机使用的液力偶合器有什么优点？
答：（1）、起动平稳，减少电耗；
（2）、有过载保护作用；
（3）、能消除工作机构的冲击和振动；
（4）、多台电机传动时各电动机的负荷分配均衡。

37、    影响长壁采煤工作面矿压显现的主要因素是什么？
答：（1）、生产中破煤和回柱放顶是影响顶板动态的主要工序；
（2）、采高较大或煤层节现发达，煤壁易片帮，可能导致顶板大量下沉；
（3）、支架的结构与密度对控顶空间的顶板动态有直接影响；
（4）、控顶距过大时顶板下沉量和支架的载荷也随之增加；
（5）、工作面推进速度的快慢对顶板的压力有明显的影响。38、    什么叫采煤工作面顶板控制？
答：采煤工作面的工作空间支护和采空区处理工作的总称叫顶板控制。

39、    采煤工作面采空区处理有哪几种方法？
答：有垮落法、充填法、缓慢下沉法及煤柱支撑法四种。

40、    什么叫再生顶板？
答：分层开采时上分层垮落矸石自然固结或人工胶结而形成的顶板叫再生顶板。

41、    采煤工作面支护的目的是什么？
答：采煤工作面支护的根本目的是，保证工作面正常和安全地进行生产活动。一般的讲它包含“支”和“护”两个方面，所谓“支”就是要求支柱或支架有一定的承载能力，能与工作面顶板压力相对平衡，并能防止来压时顶板沿煤壁切断。所谓“护”则要求支架的架设能适应顶板坏的特征，防止小岩块掉落，以保证安全生产。

42、    什么叫支柱的迎山角？
答：在有倾角的采煤工作面内支设支柱时，立柱与顶底板法线方向向上偏离一个角度，我们这个角度叫支柱的迎山角。

43、    什么叫冒顶事故？
答：采煤工作面的支架不能控制住顶板时，顶板岩层发生垮落的事故叫冒顶，也叫顶板事故。

44、    发生冒顶事故时怎样处理？
答：（1）、首先弄清冒顶部位，顶板压力是否已经稳定，冒落高度和冒顶范围大小，冒落矸石的块度等情况；
（2）、检查未冒落区的支架状态，加强其支护密度与强度，避免冒顶区的扩大；
（3）、检查输送机是否能正常运转，如果被压埋应将其断开，铺设临时机尾恢复运输，处理冒顶的矸石；
（4）、冒顶区落围较小时，可在支架上方打木垛刹顶，清除矸石后恢复生产；
（5）、如果是较大范围的切顶，则可用劈帮（沿煤壁掘进小巷）或重新掘进开切眼铺设刮板输送机恢复生产。冒顶区的设备另由专人清理回收。

45、    什么叫采煤正规循环作业？
答：根据采煤工作面生产过程，配备的工种及定员，在一昼夜内按照一定的回采程序，保质保量，按时完成作业规程中循环作业图表规定的生产任务，并保持周而复始不间断地进行的一种作业组织形式，叫采煤正规循环作业。

46、    煤层按倾角的大小分为哪几类？
答：近水平煤层（小于8度）；缓斜煤层（8~25度）；中斜煤层（25~45度）；急斜煤层（大于45度）。

47、    煤层按厚度不同将煤层分面哪三类？
答：薄煤层（小于1.3m）;中厚煤层（1.3~3.5m）;厚煤层（大于3.5m）。

48、    什么叫断层的落差？
答：断层上下盘发生位移的垂直距离叫断层的落差。

49、    岩浆侵入煤层内有几种形状？
答：在煤层形成以后，由于受地壳运动的影响，地壳内部的岩浆便沿着地层的薄弱带或裂隙，侵入煤层内冷凝而成为岩浆岩体（也叫火成岩侵入体）。岩浆岩的侵入严重的破坏了煤层的完整性，给煤层的正常开采造成很大的困难。侵入到煤层内的岩浆岩形状有岩墙、岩盘、岩床、岩株、岩基等。岩浆侵入煤层内，使岩体周围的煤炭变成为天然焦。

50、    集团公司对单体液压支柱初撑力如何规定的？
答：破碎顶板不得小于50KN/棵，中等稳定顶板不得小于70KN/棵。

51、    液压支架主要“三阀”指哪三阀？
答：三阀是指：液控单向阀、安全阀、操纵阀。

52、    液压支架工操作时要掌握哪8项操作要领？
答：要做到“快、匀、够、正、直、稳、严、净”即各种操作要快；移架速度要均匀；移架步距要符合作业规程规定；支架位置要正，不咬架；各组支架要排成一直线；支架、刮板输送机要平稳牢靠；顶梁下顶板接触要严密不留空隙；煤、矸、煤尘要清理干净，煤要放净。

53、    液压传动系统由哪几部分组成？
答：有5个基本组成部分：液压动力源、液压执行元件、液压控制元件、液压辅助元件、工作液体。

54、    液压传动最基本的技术参数是什么？使用什么单位？
答：是压力和流量，压力使用兆帕（Mpa），流量使用每秒立方米（m3/s）或每分升（L/min）。

55、    安全阀的作用是什么？
答：起着随时溢出系统中多余的流量，保持系统的工作压力稳定，即起到溢流稳压作用。

56、    液压支架的承载过程分为哪三个阶段？
答：分为初撑阶段、增阻阶段、恒阻阶段。

57、    对采煤工作面实施科学、合理布点、针对性监控的原则是什么？
答：严格按照“装面收作棵棵监控、初放期间强化监控，正常生产选测监控，重点区、异常段、特殊点重点监控”的原则。

58、    回采工作面为什么不允许“大棚档”存在？
答：大棚档的危害性极大，其一是支架受力不均衡，失其稳定性，二是棚档大，过顶不严可能使塘柴棍抹掉一头或因短而造成“二郎担山”的局面，顶板来压时造成漏顶或冒顶事故。

59、    回采工作面为什么不允许 “单撅棚”存在？
答：单撅棚的危害主要是稳定性差，易于放炮崩倒棚子而造成大面积空顶导致冒顶事故的发生，因此杜绝使用“单撅棚”。

60、    回采工作面瞎炮如何处理？
答：瞎炮的处理办法：（1）瞎炮发现后应找原来打眼工在距瞎炮眼300mm处平行与原瞎炮炮眼重新打眼，装药放炮。把瞎炮炮线头找出，交放炮工代走；（2）打眼前用炮棍插入瞎炮炮眼内，以此为平行导向，确保两眼平行。

61、    回采工作面为什么允许放明炮？
答：放明炮因有火花发生在爆破瞬间，可能引起瓦斯或煤尘的爆炸，又为避免崩坏支柱或支架以及设备，因此回采工作面杜绝明火放炮。

62、    什么叫石门？
答：与煤层走向正交或斜交的岩石水平巷道。

63、    什么叫上山？
答：在运输大巷向上，沿煤岩层开凿，为1个采区服务的倾斜巷道。

64、    什么叫串联通风？
答：井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。

65、    什么叫上行通风？
答：风流沿采煤工作面由下向上流动的通风方式。

66、    什么叫最小抵抗线？
答：从装药重心到自由面的最短距离。

67、    什么叫正向起爆？
答：起爆药包位于柱状装药的外端，靠近炮眼口，底部朝向眼底的起爆方法。

68、    什么叫反向起爆？
答：起爆药包位于柱状装药的里端，靠近或在炮眼底，底部朝向眼口的起爆方法。

69、    保护接地有什么用处？
答：当人触电时，人体和接地装置构成并联电路，它起到了分流的作用，使大部分电流通过接地装置入地，而只有很少的电流通过人体，从而大大减少了触电的危险性。

70、    井下低压供电系统的三大保护是什么？
答：过电流保护；漏电保护；保护接地。

71、    斜巷运输的安全要求？
答：（1）、各车场应设置挡车器或挡车栏，放车时才准打开；
（2）、上部车场要有阻车器，防止矿车自行下滑；
（3）、每隔25米应有一个安全躲避峒，并有信号指示，红灯亮行车不准行人；
（4）、必须有防止炮车（放大滑）的安全装置；
（5）、严禁人员蹬钩上下轨道。

72、    采掘工作面发生透水的征兆是什么？
答：煤层或岩层出水之前一般都是有征兆的，主要征兆有以下几点：（1）、巷道或煤壁“挂红“挂汗”；
（2）、水的气味和颜色有变化；
（3）、空气变冷，发生雾气；
（4）、顶板来压底板鼓起，支架变形；
（5）、围岩有裂缝淋水加大，有涌水和水叫声。

73、    井下水害的治理方法有哪些？
答：井下水害的治理方针是预防为主防治给合。治理方法是防、排、探、放、堵、截。

74、    什么叫“四位一体”？
答：开采突出煤层时，必须采取突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验、安全防护措施的四位一体综合措施。

75、    矿井有哪些通风设施？
答：井下专为控制风流的设施有：风门、风桥、调节风窗及风墙等。

76、    煤电钻打眼操作中应注意什么事项？
答：归纳为“四要、四勤、一集中”
四要：要平、要稳、要匀、要准；四勤：勤闻、勤看、勤听、勤动手；一集中：随时敲帮问顶，处理伞檐和顶板浮石。

77、    悬臂梁支护方式有哪两种?
答:有正悬臂与倒悬臂两种。

78、    基本顶初次破断在采煤工作面引起的矿压显现叫什么？
答：叫初次来压。

79、    推移刮板输送机时两节相邻的中部槽左右弯曲角度不得超过多少度？
答：不得超过3~4度。

80、    顶板事故按一次冒顶范围可分为哪两大类？
答：可分为局部冒顶和大面积切顶事故两大类。

81、    采煤工作面两巷的净高不得低于多少？
答：不得低于1.8m。

82、    中厚煤层工作面伞檐长度1m时其最大突出部分不得超过多少？
答：不得超过250mm。

83、    采煤工作面允许的最高风速不得大于多少？
答：不得大于4m/s。

84、    煤层的顶板按其部位与性质分成哪三种？
答：伪顶、直接顶、基本顶三种。

85、    煤层的断裂构造可分为哪两种？
答：断层和节理。

86、    使采空区悬露顶板垮落后充填采空区的岩层控制方法叫什么？
答：叫垮落法。

87、    从开切眼煤壁到直接顶初次垮落时切顶线的距离叫什么？
答：叫初次垮落距。

88、    什么叫瓦斯喷出？
答：从煤岩体裂隙中大量瓦斯异常涌出的现象叫瓦斯喷出。
89、    生产矿井采煤工作面的空气温度不得超过多少度？
答：不得超过26oC。

90、    褶曲的基本形态分哪两种？
答：分为向斜和背斜。

91、    什么叫初次来压步距？
答：从开切眼煤壁到基本顶初次来压时与采煤工作面切顶线的距离叫基本顶的初次来压步距。

92、    大面积切顶事故有哪两种类型？
答：有推垮型和压垮型两种。

93、    通风的作业是什么？
答：是供给井下足够的新鲜空气、稀释有害气体、调节井下的温度与湿度。

94、    安全质量标准化对采煤工作面端面冒高如何规定？
答：单体工作面端面冒高不大于200mm，综采（放）工作面端面冒高不大于300mm，为合格。

95、    对液压支架支护工作面，支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角如何规定？
答：其最大仰俯角小于7度为合格。

96、    对液压支架支护工作面，对其邻架间错差如何规定？
答：邻架间错差不超过侧护板高度的2/3，支架不挤、不咬。

97、    对采煤工作面支架（柱）成直线，其偏差如何规定？
答：支柱成直线，其偏差不超过±100mm；支架排成直线，其偏差不超过±50mm。

98、    集团公司对采煤安全质量标准化液压支架工作面检查时否决项目有哪些？
答：采煤工作面上隅角未严格执行瓦斯管理制度，造成瓦斯超限；初撑力合格率低于80%，液压系统不完好；安全出口高度小于1.8m，两巷断面小于设计断面的70%；采煤工作面50米范围内达不到拉线畅通要求。

99、    集团公司对采煤安全质量标准化单体工作面检查时否决项目有哪些？
答：采煤工作面上隅角未严格执行瓦斯管理制度，造成瓦斯超限；支柱初撑力及工作阻力合格率低于80%；安全出口高度小于1.6m，两巷断面小于设计断面的70%；采煤工作面50米范围内达不到拉线畅通要求。

100、    采煤工作面安全工程质量分哪三个等级？
答：优良品：十大项中前五项最低得分不低于本项总分的90%，后五项最低得分不低于本项总分的80%；
  　合格品：十大项中前五项最低得分在本项总分的70%～90%,后五项最低得分不低于本项总分的60%；
不合格品：十大项中前五项最低得分在本项总分70%及以下，后五项最低得分在本项总分60%及以下。