美日触控面板厂商概况

——触控面板朝向高穿透率、反射率、长寿命的特性前进

（卢庆儒／DigiTimes.com）

从PDA、手机用的3寸小型液晶面板开始，到工业用设备以及商务终端产品使用10寸以上的中型液晶面板，触控面板的应用范围已经逐渐有加大的趋势，甚至於有一部分已经延伸到10寸以上大型面板的领域。而所使用的环境也有所不同，从室内衍生到室外、炎热、低温等各式各样的场所，所以对於触控面板的特性要求而言，由於应用产品的差异，所以有着各种耐久性的要求，以至於触控面板的性能要求也愈来愈严格。

因应不同需求开发出各种相异的触控面板技术

因应不同的需求，各种相异的触控面板技术也陆续的被开发出来，从最早的电容式，一直到目前成为主流技术的电阻式，甚至於强调敏感度的光学式或者表面声波、电磁式等等，已经研发出5种触控面板的生产技术，来满足各种应用的需求。例如面对行动电话、掌上游戏机、PDA等等使用5寸以下面板的应用产品，在技术采用上，大多是以电阻式以及电磁式技术的触控面板，就像是行动电话等，如果需要以指尖或者胶笔敲击的使用状况下，对於耐敲打次数的要求就会相对的提高，一般而言大多都会要求100万次以上的使用寿命，在这一方面大概是以电阻式为主，但是在面对掌上游戏机、PDA等应用情况时，或许耐敲打次数并非是优先被考虑的，反而是以具有高解析输入能力才是主要的需求目标，那麽这时候具有点面积较小的特色将会被优先采用，就像是电磁式之类的技术。

光学式、表面声波的应用领域与特性需求

而其他包括光学式、表面声波等等的技术，也是有其应用的领域与特性需求，就像是在带着无法接触且需要对产品进行操作的情况下，那麽表面声波技术的触控面板就是相当适合的，表面声波触控面板是在玻璃上安装传送转换器和反射板、接收转换器，以及控制器等等元件结构。当控制器接受讯号，经由传送转换器转换成超音波之後，并直接传送过触控面板的表面，到达反射板阵列，在对角的反射板接收到超音波之後，收集音波後送到接收转换器，转换成电子信号，再传到控制器储存正常状态的讯号资讯。当使用触控面板时，接触指标物会吸收超音波造成衰减，所以接收时的讯号已与未动作时不同，经由控制器比对使用前後的衰减量并计算後得出精确位置，一般应用在Kiosk或自动售票机上。虽然如此，还是有其缺点存在，就是如果表面附着了水分的话，也会产生一些问题点。而光学式触控面板之原理是利用光源接收遮断，来确定位置，组成元件包括了，玻璃基板、红外线发射源、红外线接收器等等诸多元件，所以相对的成本也会较高，一般应用在ATM、OA事务机、医疗器材的使用上。

所以因为应用的产品例如、IA、PDA、E-book、Mobil Phone和GPS等产品的应用市场逐渐扩大的趋势下，触控式面板已经由过去配角的角色跃升为主角，并且渐渐成为业者争相投入的产品。

电阻式触控面板最具成本优势性

当然因为技术基础的不同，这些在特定的领域中都有不同的特性表现。例如，在成本的部份，综合所有的技术来看，就属电阻式最具优势性，而其中更以4线的电阻式触控面板成本最为低廉，而成本最高的就是光学式触控面板。但是在耐久性方面，光学式触控面板的表现最佳，在使用次数方面几乎是没有限度的，但是4线电阻式的触控面板却仅有100万次的使用寿命。

透光率方面，在所有技术中，光学式和电磁式触控面板的特性也是相当优秀，几乎达到了100%的透光能力，但是电阻式因为基础材料的关系，在透光能力方面，能够达到90%的话就可以称之为佳作了，一般而言电阻式触控面板的透光能力，因为是利用ITO薄膜与ITO玻璃黏合而成的层积结构，所以平均都在80？85%左右。

虽然有多达5种的触控面板技术，但是目前在市场上应用占有率最高的，还是属於电阻式触控面板，也因为如此，各式各样电阻式触控面板的技术陆陆续续地被开发出来，从4线式开始，前後被发展出8线式、5线式以及7线式的电阻式触控面板。而在材料结构方面，为了期望能够更进一步的提升透光率以及降低厚度，在层积材料方面，也衍生出了玻璃/玻璃、薄膜／玻璃、薄膜／薄膜／塑胶、薄膜／薄膜等等的结构。此外为了达到降低反射光，更有业者开始在触控面板的结构中，加入了偏光膜层，藉此隔绝外界光线所造成的光反射现象，让使用者的眼睛不至於产生太大的不适感。

未来的触控面板市场成长潜力佳

根据工研院IEK的报告资料，全球触控面板在2006年市场产值约为3，040亿日圆，与2005年相比成长3.6%。主要是因为消费性电子产品市场规模扩大，所带动需求而出现成长。相信在未来几年内，触控面板市场的成长潜力相当被看好，预计在2007年，因为智慧型手机、车用触控面板、POS系统等等需求持续增加，全球触控面板市场产值，将可达到3，130亿日圆，成长率将会达到3%。由於先前零件采购已报导过台湾触控面板业者及产品，所以这一次将针对美日业者作一介绍。

·富士通触控面板产品线相当丰富

富士通的技术是以电阻式为主，结构方面为采用薄膜／玻璃，使得产品的透光率可以达到92%左右，这在所有电阻式的产品中，可以说是透光率最高的一款，反射率也低到只有4%左右。而在解析度方面，目前一般业者都仅能达到1024×1024，但是富士通4线以及7线式的新产品更可以高达4096×4096，对於次世代的应用几乎毫无困难。除了这些特色之外，在7线电阻式触控面板产品线中，增加了内附直线、圆形偏光片可供客户因为不同应用的选择。富士通在2000年与中环合资5亿台币，设立富晶通科技，建置LCD触控面板（LCDTouchPanel）生产工厂，将产能触角延伸到台湾以及大陆。

·Gunze采用强化玻璃针对有高抗压、抗损需求的客户

Gunze的触控面板除了拥有电阻式的技术之外，另外还开发了静电式的单片式触控面板。Gunze的电阻式触控面板大多是以4线或8线为主，而在其中，也采取了各种不同的技巧来满足不同应用需求的客户，包括在结构中采用薄膜／薄膜／强化玻璃的Tough触控面板系列产品，这是针对有高抗压、抗损需求的客户所开发的，虽然是加上了强化玻璃，但是在透光率方面也可以达到80%以上，虽然因为无法内付偏光片使得反射率高达20%，但是因为是特殊用途，所以在各种特性上就无法尽如人意。但是面对需要低反射的客户，Gunze也开发出了低反射触控面板，这款产品反射率只有7%，是相当杰出的产品特性。除此之外，还开发出LCD整合式以及5线电阻式的产品系列等等，使得Gunze的触控面板产品线相当丰富。

·日本写真印刷触控面板反射率可降低到1%

日本写真印刷开发触控面板有相当久的时间，产品技术主要是以4线电阻式为主，但是在偏光膜的部份，较新的系列产品都提供客户可以选择附加圆形或直线的偏光膜，使得反射率可以低到1%，这是令人惊讶的一个数字。虽然是采用4线式的技术，但是就产品的效能表现方面还是相当优异。结构上，日本写真印刷开发了包括薄膜／玻璃、薄膜／薄膜／玻璃、薄膜／薄膜／塑胶、薄膜／薄膜等等的结构，来符合各种的厚度应用，最薄的产品厚度仅有0.55mm，这可说是相当的轻薄。操作温度方面，范围相当的大，可以从-20？60℃，对於各种的应用环境来说是绝对没有问题的。

·松下电子主要以4线电阻式为主

松下电子的产品线不广，主要的技术还是以4线电阻式为主，所开发的尺寸多为4寸以下，是针对小型的面板为目标。不过在解析度方面，并没有预做设计，完全是以视客户AD转换电路而定。在透光率的部份，表现中等也都可以达到80%左右，不过在反射率方面，和其他的产品相较之下，就稍嫌不足，达到了13%。对於层积结构的方面，松下电子也开发出了薄膜／玻璃、薄膜／薄膜／塑胶，以及薄膜／薄膜等等结构，在厚度上虽然薄膜／薄膜的产品可以达到0.5mm，但是其他的产品系列厚度都超过了1.0mm，甚至其中的一款更高达2.1mm，这是稍嫌厚了一点。

·昭和无线全系列产品具有弹性的工作温度范围

除了电阻式技术之外，昭和无线也针对部分特殊的应用开发出了光学式的触控面板技术，在这一方面昭和无线所采用的材料，是以压克力以及强化玻璃，提供需要高耐损以及特殊环境的客户使用。而在电阻式技术的触控面板方面，昭和无线是以4线或8线为主，并且都提供了客户是否需要附加偏光膜的选择。在解析度方面，1024×1024可以满足目前一般的应用需求。而使用温度范围，昭和无线全系列产品都相当的宽广，低温可以在-30℃的环境操作，高温的部份更可以忍受高达85度的温度。

·3MTouchSystem拥有多项触控面板专利

3MTouchSystem在开发触控面板方面，拥有相当多的专利，例如，电容式触控面板技术一直被广泛用在ATM、Kiosk及Gaming Machine等领域，但因专利问题长期为3MTouchSystems所垄断，故所有触控面板产业无法踏进此一利基市场。再加上因为有3M在薄膜材料领域专长的加持下，在产品的光学特性上有相当不错的表现。在电阻式技术方面，3MTouchSystem是采用4线及8线的生产技术，在薄膜/薄膜/玻璃的材料结构下，因为3MTouchSystem所拥有的材料专利与KNOWHOW，使得在透光率方面仍就可以维持达到82%的水准表现。在其他触控技术的部份，针对特殊的用户3MTouchSystem开发了一款以玻璃为基础的静电式触控面板-MicroTouchClearTekII，厚度方面为3mm，不过可应用的尺寸可以满足从6寸到32寸的需求。

·TouchpanelSystem产品多样化满足不同领域的客户

TouchpanelSystem的技术开发涵盖了相当广的领域，包括电阻式、静电式、声波式，以及光学式等等的技术，TouchpanelSystem都已经开发出相关的触控面板产品，并且将应用解析度提高到4096×4096。虽然如此，但是在电阻式产品部分的透光率与反射率部份，表现的就不尽理想，透光率为80%左右，而反射率也达到了20%以上，这是令人较不满意的地方。不过因为技术范围相当的广，因此掌握到了相当多特殊领域需求的客户，另外也包括了工业用等等的市场。