光伏逆变器的转换效率

光伏逆变器的转换效率，是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电，并将这些交流电输送至电力公司电网的作用。逆变器的转换效率高，供自家使用及出售的电力就可增加。

逆变效率有两大决定因素。一是在将直流电流转换成交流正弦波时，需要利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理（极短时间的导通及截止），这时功率半导体会发热，从而产生损失。通过改进开关电路的设计，可使这一损失降至最小。另一因素是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而时刻发生变化，逆变器可对电流和电压进行最佳控制，使之达到最大的电力量（电力点）。在越短时间内找到最佳电力点，转换效率就会越高。

逆变器的这种控制特性，各厂商的产品有所不同，其转换效率也不同。有的逆变器尽管最大功率输出时的转换效率很高，但低功率输出时转换效率却很低；还有的是在从低功率输出到高功率输出时一直保持平均的转换效率等。因此，在选择逆变器时，需要考虑与所设太阳能面板的输出特性等之间的匹配性。