- 简单的手机电池充电器电路图

下图是一个简单的手机电池充电器电路。设计简单，易于构建和廉价。它使用LM78XX调节，使输出电压调节和稳定。

手机在市场上提供的充电器是相当昂贵的。这里显示电路显示了作为一个低成本的选择收取手机或电池组，有一个7.2伏的评级，例如诺基亚6110/6150。

220-240V交流电源下台9V交流变压器X1。变压器的输出整流二极管D1至D4连接桥配置和积极的直流电源是直线有线充电器的输出接点，而负端通过限流电阻R2连接。

LED2的工作作为一个电阻R1为电流限制器和LED3服务，标志着充电状态，电源指示灯。虽然在充电期间，落差约3伏特发生在电阻R2，通过电阻R3 LED3切换。

外部直流电源源(例如，从一个汽车电池)也可能被应用到充满活力的充电器，在电阻R4后，极性保护二极管D5，限制了输入电流到安全值。3端子正电压稳压器LM7806(IC1)提供固定的7.8V直流电压输出，因为LED1的共同端(2脚)和地面铁路IC1的输出电压上升到7.8V直流之间相互关联的。LED1的，也可以作为一个外部直流电源的电力指标。

电路上veroboard建设后，用它在一个适当的内阁。一个小的散热器高度为IC1的建议。