高压、超高压、特高压开关设备市场

发表于9 天前 ⁄ 行业动态 ⁄ 暂无评论 ⁄ 被围观 32 views+

高压是相对低压而言的。高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000 V，而我国没有1000 V电压等级，高压与低压分界线实际为3000 V。3000 V以上电压等级为高压。我国高压开关设备上的高压电压等级有3.6、7.2、12、24、40.5、72.5、126、252、363、550、800、1100kV。高压开关设备上的电压指额定电压，而对应的电网的标称电压为3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750、1000 kV。高压开关设备上的额定电压习惯细分为中压(3.6~72.5 kV)、高压(126~252 kV)、超高压(363~800 kV)、特高压(1100 kV)。高压开关设备是指用于输配电起控制和保护用的设备，是重大的机械装备，对电力设备的安全可靠运行至关重要。

高压开关行业是一个完全开放的行业。对于高压开关生产厂家，现在没有一个权威性统计数字。据有人推测，现生产高压开关设备的厂家约有2000多家，目前参加高压开关行业协会的厂家约有700多家。

近年来，随着国家电网加大投入，受市场经济的影响，很多厂纷纷上马生产126kV及以上开关设备。截止2007年底，126kV及以上高压开关设备的制造厂家从80年代的只有“五大开”发展到现在的30多家。与此同时，还有外资、合资企业家盟。但总体而言，绝大多数厂还是生产中压开关设备。中压开关设备(包括3.6~72.5kV)与高压、超高压及特高压设备产品的产值比约为55：45。输变电开关设备使用数量按电压等级分布呈“金字塔”形。高压、超高压及特高压直上塔顶，而中压开关作为“金字塔”的塔基部分，直接到用户部分，因此电压等级越低使用量越大。中压开关设备数量最多但却价格低，而高压开关设备数量最少但却价格高。2007年高中压开关市场容量约为1200亿元。

我国已能生产中压、高压、超高压及特高压整个开关设备，特别已研制出特高压开关设备。高压及以上开关设备品种包括断路器(GCB)、隔离/接地开关(DS/ES)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、复合式GIS(H-GIS)等。

在特高压开关设备方面，国内高压开关行业“三巨头”都以引进技术或合作开发及自主制造完成1100kV开关设备的开发：一是各厂家研发的1100kV开关设备样机都顺利地通过了各项型式试验;二是各家按照合同的要求，向我国第一个特高压交流示范工程提供了国产百万伏级开关设备，而且其参数满足国网公司要求，达到额定电压1100kV，额定电流6300kA，断路器额定短路开断电流50kA，绝缘水平达到工频1100kV/雷电冲击2400kV/操作冲击1800kV(极对地)。在超高压方面，我国通过自主创新开发出550kV单断口罐式SF6断路器及GIS。在高压方面，许多有实力的企业加入制造行列，他们自主设计开发出126～252kV各类开关设备(如瓷柱式和罐式断路器(GCB)、GIS、H-GIS及隔离/接地开关(DS/ES)等)，同时原有的一些产品，经过重新设计、改型达到小型化和智能化。在中压方面，制造厂家最多，中压真空断路器已成为主导产品(2007年占98.6%)，24kV开关设备、中压C-GIS、环网柜及箱式变电站等产品形成生产亮点。

从企业性质讲，国有、民营和外资成为三大主体。经过改革开放三十年，他们也发生了深刻变化，从开始的国有独大，发展到中期的三足鼎立，再发展到民营和外资在竞争性领域的全面胜利。在高压开关行业的国有企业中，如西安西开高压电气股份有限公司、新东北电气(沈阳)高压开关有限公司及河南平高电气股份有限公司等因国家给予了激励政策开发特高压开关设备而变得越来越强大;民营企业如正泰集团、泰开电气集团、天安集团等因产品从中压扩展到高压而异军突起;外资企业如Siemens、ABB、Areva等公司因置身“本土化”而不断扩展市场。“本土化”是跨国公司开拓中国市场、强化品牌效应的重要方式。从生产的产品电压等级讲，生产1100kV特高压开关设备(GIS、H-GIS、隔离开关/接地开关(DS/ES))的企业是西安西开高压电气股份有限公司、新东北电气(沈阳)高压开关有限公司及河南平高电气股份有限公司及西安西电高压开关有限公司等。生产363～800kV超高压开关设备(断路器、GIS、H-GIS、DS/ES)的企业，除上述4家以外，还有湖南长高高压开关集团股份公司(DS/ES)、泰开电气集团有限公司(DS)、上海中发依帕超高压电器有限公司(GCB、GIS)等。生产126kV～252kV开关设备(GCB、GIS、DS/ES)的企业，除上述企业外，还有上海华通开关厂有限公司(GCB、GIS)、北京北开电气股份有限公司(GCB、GIS)、江苏如高高压电器有限公司(GCB、DS/ES)、上海西安高压电器研究所有限公司(GIS)、云南开关厂(GIS、GCB、DS)、湖北湖开电气有限公司(GCB、DS)、湖南开关有限公司(GCB)、大全集团有限公司(GCB、GIS)、西安高压电器研究所电器制造有限公司(GCB、GIS)、重庆博森电气集团开关有限公司(GCB、GIS)、重庆新汇源高压开关公司(GCB)等。总之，我国现生产高压、超高压、特高压开关设备的厂家达到了30多家，尤以生产126～252 kV开关设备的企业最多。这里以126 kV SF6断路器为例作进一步说明。

126 kV SF6断路器基本采用瓷柱式结构，配弹簧操动机构，灭弧基本采用自能式。其参数一般做到126 kV/3150 A/40 kA。产品中以生产LW36-126型产品居多，如湖北湖开电气有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司、大全集团有限公司、北京北开电气股份公司、正泰电气股份有限公司、云南开关厂、如高高压电器有限公司、西安高压电器研究所电器制造有限公司、华通开关有限公司、重庆新汇源高压开关公司等，还有的厂生产其他型号的126 kV断路器，如西电高压开关有限责任公司的LW25-126型、平高集团有限公司的LW35-126型、泰开电气集团有限公司的LW30-126型、宁波天安(集团)股份有限公司的LW39-126型等。

在外资(包括合资)企业中，生产GCB、DC/ES的企业主要有北京ABB高压开关设备有限公司、西门子(杭州)高压开关有限公司、苏州阿海珐高压电器有限公司等，生产GIS、H-GIS的企业有平高东芝高压开关有限公司、上海西门子高压开关有限公司、山东鲁能恩翼帕瓦电机有限公司、厦门ABB华电高压开关有限公司、三菱电机天威输变设备有限公司、江苏现代南自电气公司等。

从市场份额看，国内企业在800kV及1100 kV开关设备市场占据主导地位。550 kV和252 kV断路器国外企业占主导地位，252 kV和126 kV GIS国内企业占主导地位。550 kV GIS正发生变化，国企已占一半以上市场份额。

这里以2007年国网公司集中规模招标结果统计为例，国内企业和合资企业所占市场份额比例如下：550 kV GIS、H-GIS为58：42(2006年24：76);550 kV GBC为35：65(2006年为20：80);550 kV DS/ES为72：28;252 kV GIS为76：34;252kVGCB为35：65(2006年为20：80);252 kV DS/ES为92：8。由以上可见，市场朝向国内企业有利的方向在变化。

2007年，我国共生产126 kV及以上GIS7482间隔，生产126kV及以上SF6断路器8202台。GIS中126 kV计5200间隔，252 kV计1284间隔，363 kV计92间隔，550 kV计188间隔，800 kV计6间隔。SF6断路器中，126 kV计6644台，252 kV计1284台，363 kV计91台，550 kV计180台，800 kV计3台。相比2006年，2007年各类产品增长快的产品有：550kV GIS，增长率72.48%;126kV GIS，增长率41.92%;550kV SF6断路器，增长率41.73%;126kV SF6断路器，增长率30%等。

在中国名牌产品评定中，2006年西安西开电气股份有限公司的“XD”牌和新东北电气(沈阳)高压开关有限公司的“NHVS”牌“72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备”产品，被评为“中国名牌产品”，2007年西安西电高压开关有限责任公司的“XD”牌和平高集团有限公司的“平高”牌“252kV及以上SF6断路器”荣获“中国名牌产品”。中国名牌产品的评定，引导企业增强自主创新能力，尽快形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争等的产品。

除原来“五大开”以外，上126kV～252kV高压开关产品(如断路器、GIS、隔离开关等)最积极、最活跃的企业当属民营企业。如正泰电气2003年成立，三年来在高压开关产品开发中令人瞩目，可算后起之秀。该公司已有7项126～252kV新产品通过国家鉴定，42项新产品获国家适用新型专利(GW4□-126，LW43-252，ZF21-126，ZF□-252)。该公司开发高压开关产品起步晚，起点高，仅用三年时间，走完了国内老牌企业几十年才走完的路程，而且产品综合技术水平完全达到了国内企业的产品水平，SF6断路器和GIS达到了同类产品的国际先进水平。高压开关产品的开发，已为企业带来丰厚的经济效益。特别是泰开电气集团2008年的产值较上年翻番，主要靠126kV和252kV GIS产值大幅上升的拉动。

高压开关设备技术含量高，随着电压等级的升高，设计制造难度越来越大，需要有人力优势、技术优势，需要有大型加工设备和测试设备，需要有新技术、新材料、新工艺的支持。开发高压产品还需要有雄厚的资金和决策上的魄力。但高压开关产品的开发和生产，因其产品价格高，也为企业带来丰厚利润。以GIS为例，126kV GIS一间隔市场售价约70～80万元，252kV GIS一间隔市场售价约150～200万元，而550kV GIS一间隔售价可达1000多万元。我国自行开发高压超高压特高压产品，还具有明显抑制价格的作用。如果我们不能自行生产，仰仗国外企业，而国外企业往往开出天价。以550kV GIS为例，当国内企业还不能生产550kV GIS时，买国外产品的价格高达7000万元，而当有一家国内企业能合作生产时，其价格降至4000万元，当有更多企业能自行生产时，价格降到现在的约1000多万元。

2006年12月27日，国家电网公司举行了晋东南-南阳-荆门首个我国1000kV特高压交流试验示范工程主设备合同签字仪式。在1100kV开关设备合同授予方面，平高电气获得晋东南变电站两间隔1100kV GIS供货合同。同时新沈高和西开电气分别获得为南阳变电站和荆门变电站提供两个1100kV断路器H-GIS供货合同。

2008年，平高电气、新沈高和西开电气均已将特高压1100kV GIS和H-GIS发运到晋东南变电站、南阳变电站和荆门变电站，并在变电站完成1100kV设备交流耐压试验。这就为特高压示范工程年底前如期投运奠定了坚实基础。

总之，高压开关设备是输配电系统中起控制和保护作用的最重要电力设备，是国家重点扶持的重大机械装备业，肩负着振兴民族工业的历史使命。