激光数控技术专业英语词汇你知道多少？

1）计算机数值控制（ComputerizedNumericalControl,CNC）用计算机控制加工功能，实现数值控制。

2）轴（Axis）机床的部件可以沿着其作直线移动或回转运动的基准方向。

3）机床坐标系（MachineCoordinateSystern）固定于机床上，以机床零点为基准的笛卡尔坐标系。

4）机床坐标原点（MachineCoordinateOrigin）机床坐标系的原点。

5）工件坐标系（WorkpieceCoordinateSystem）固定于工件上的笛卡尔坐标系

6）工件坐标原点（Wrok-piexeCoordinateOrigin）工件坐标系原点。

7）机床零点（Machinezero）由机床制造商规定的机床原点。

8）参考位置（ReferencePosition）机床启动用的沿着坐标轴上的一个固定点，它可以用机床坐标原点为参考基准

9）绝对尺寸（AbsoluteDimension）/绝对坐标值（AbsoluteCoordinates）距一坐标系原点的直线距离或角度。

10）增量尺寸（IncrementalDimension）/增量坐标值（IncrementalCoordinates）在一序列点的增量中，各点距前一点的距离或角度值。

11）最小输人增量（LeastInputIncrement）在加工程序中可以输人的最小增量单位。

12）命令增量（LeastcommandIncrement）从数值控制装置发出的命令坐标轴移动的最小增量单位。

13）插补（InterPolation）在所需的路径或轮廓线上的两个已知点间根据某一数学函数（例如：直线，圆弧或高阶函数）确定其多个中间点的位置坐标值的运算过程。

14）直线插补（LlneInterpolation）这是一种插补方式，在此方式中，两点间的插补沿着直线的点群来逼近，沿此直线控制刀具的运动。

15）圆弧插补（Circula:Interpolation）这是一种插补方式，在此方式中，根据两端点间的插补数字信息，计算出逼近实际圆弧的点群，控制刀具沿这些点运动，加工出圆弧曲线。

16）顺时针圆弧（ClockwiseArc）刀具参考点围绕轨迹中心，按负角度方向旋转所形成的轨迹。方向旋转所形成的轨迹。

17）逆时针圆弧（CounterclockwiseArc）刀具参考点围绕轨迹中心，按正角度方向旋转所形成的轨迹。

18）手工零件编程（ManualPartPrograrnmiog）手工进行零件加工程序的编制。

19）计算机零件编程（CornputerPartprograrnrnlng）用计算机和适当的通用处理程序以及后置处理程序准备零件程序得到加工程序。

20）绝对编程（AbsolutePrograrnming）用表示绝对尺寸的控制字进行编程。

21）增量编程（Incrementprogramming）用表示增量尺寸的控制字进行编程。

22）宇符（Character）用于表示一组织或控制数据的一组元素符号。

23）控制字符（ControlCharacter）出现于特定的信息文本中，表示某一控制功能的字符。

24）地址（Address）一个控制字开始的字符或一组字符，用以辨认其后的数据。

25）程序段格式（BlockFormat）字、字符和数据在一个程序段中的安排。

26）指令码（InstructionCode）/机器码（MachineCode）计算机指令代码，机器语言，用来表示指令集中的指令的代码。

27）程序号（ProgramNumber）以号码识别加工程序时，在每一程序的前端指定的编号。

28）程序名（PrograoName）以名称识别加工程序时，为每一程序指定的名称。

29）指令方式（CommandMode）指令的工作方式。

30）程序段（Block）程序中为了实现某种操作的一组指令的集合。

31）零件程序（PartProgram）在自动加工中，为了使自动操作有效按某种语言或某种格式书写的顺序指令集。零件程序是写在输人介质上的加工程序，也可以是为计算机准备的输人，经处理后得到加工程序。

32）加工程序（MachineProgram）在自动加工控制系统中，按自动控制语言和格式书写的顺序指令集。这些指令记录在适当的输人介质上，完全能实现直接的操作。

33）程序结束（EndofProgram）指出工件加工结束的辅助功能

34）数据结束（EndofData）程序段的所有命令执行完后，使主轴功能和其他功能（例如冷却功能）均被删除的辅助功能。

35）程序暂停（ProgromStop）程序段的所有命令执行完后，删除主轴功能和其他功能，并终止其后的数据处理的辅助功能。

36）准备功能（PreparatoryFunctton）使机床或控制系统建立加工功能方式的命令。

37）辅助功能（MiscellaneouSFunction）控制机床或系统的开关功能的一种命令。

38）刀具功能（ToolFunetion）依据相应的格式规范，识别或调人刀具。

39）进给功能（FeedFunction）定义进给速度技术规范的命令。

40）主轴速度功能（SpindleSpeedFunction）定义主轴速度技术规范的命令。

41）进给保持（FeedHold）在加工程序执行期问，暂时中断进给的功能。

42）刀具轨迹（ToolPath）切削刀具上规定点所走过的轨迹。

43）零点偏置（ZeroOffset）数控系统的一种特征。它容许数控测量系统的原点在指定范围内相对于机床零点移动，但其永久零点则存在数控系统中。

44）刀具偏置（ToolOffset）在一个加工程序的全部或指定部分，施加于机床坐标轴上的相对位移。该轴的位移方向由偏置值的正负来确定。

45）刀具长度偏置（ToolLengthOffset）在刀具长度方向卜的偏晋

46）刀具半径偏置（ToolRadlusOffseO）刀具在两个坐标方向的刀具偏置。

47）刀具半径补偿（CutterCompensation）垂直于刀具轨迹的位移，用来修正实际的刀具半径与编程的刀具半径的差异

48）刀具轨迹进给速度（ToolPathFeedrate）刀具上的基准点沿着刀具轨迹相对于工件移动时的速度，其单位通常用每分钟或每转的移动量来表示。

49）固定循环（FixedCycle,CannedCycle）预先设定的一些操作命令，根据这些操作命令使机床坐标袖运动，主袖工作，从而完成固定的加工动作。例如，钻孔、铿削、攻丝以及这些加工的复合动作。

50）子程序（Subprogram）加工程序的一部分，子程序可由适当的加工控制命令调用而生效

51）工序单（Planningsheet）在编制零件的加工工序前为其准备的零件加工过程表。

52）执行程序（ExecutlveProgram）在CNC系统中，建立运行能力的指令集合

53）倍率（Override）使操作者在加工期间能够修改速度的编程值（例如，进给率、主轴转速等）的手工控制功能。

54）伺服机构（Servo-Mwchanisnt）这是一种伺服系统，其中被控量为机械位置或机械位置对时间的导数。

55）误差（Error）计算值、观察值或实际值与真值、给定值或理论值之差

56）分辨率（Resolution）两个相邻的离散量之间可以分辨的最小间隔。